注塑车间标准作业指导书 (SOP)

一、作业前安全确认与准备

1. 操作员进入车间前必须按规定穿戴耐高温手套、护目镜和防静电劳保鞋。

2. 检查机台急停开关与安全门光电保护器，确认联动停机保护功能灵敏有效。

3. 确认防错治具和定位夹具安装牢固，无松动或偏移。

二、注塑核心工艺参数标准表

| 工艺参数项目 | 设定标准值 | 控制公差要求 |
| --- | --- | --- |
| 射胶压力 | 125 MPa | ± 5 MPa |
| 保压时间 | 8.5 秒 | ± 0.5 秒 |
| 模具预热温度 | 90 ℃ | ± 3 ℃ |
| 周期节拍 | 22 秒 | ≤ 24 秒 |

三、品质管控与首件检验要求

每批次开机必须执行首件全尺寸检验，重点检查产品外观是否有飞边、毛刺、缩水或缺胶不良。